jefferson ponte

jefferson.uchoa.ponte03@aluno.ifce.edu.br

IP: 189.45.106.39

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 10 Correct 1 Partially Correct 4 Incorrect 2 Unanswered

Question 1 of 17

A

77.8%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

14 out of 18

00:39:38

Mon 31 Aug '20 16:11 Mon 31 Aug '20 16:50

Um processador (CPU) pode apresentar menor ____________ como desvantagem, se comparado a um circuito dedicado, mas tem maior ____________ como vantagem.

Answer given:

desempenho;flexibilidade

Accepted answers:

eficiência energética, flexibilidade

desempenho, flexibilidade

desempenho; flexibilidade

eficiência energética; flexibilidade

Points: 2 out of 2

Question 2 of 17

AAA

O DSP utiliza instruções do tipo SIMD. Isso permite diminuir o tempo de computação e a aumentar a eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17

A

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta maior desempenho (velocidade) que um processador "de prateleira" equivalente.

Correct answer: B) Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AAA

Quando é necessário prolongar os cabos de conexão entre computadores ligados por uma interface UART, uma da estratégias é aumentar os níveis de tensão. Os ___________ podem ser usados para isso.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

drivers RS-232

drivers RS232

Points: 0 out of 1

Question 5 of 17

AAA

______________ foi a linguagem de programação usada nas primeiras aplicações embarcadas. Uma das razões para isso era ___________________.

Answer given:

Assembly, proximidade da linguagem de máquina

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a simplicidade das aplicações

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 1 out of 2

Question 6 of 17

A

No padrão SPI o endereço de destino da mensagem vai na própria mensagem.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17 AAA

O FPGA e o ASSP são tecnologias disponíveis para se implementar uma aplicação embarcada. O ASSP oferece maior eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

AA

Os processadores VLIW dissipam menor potência que os superescalares convencionais. Isso é conseqüência de seu menor desempenho.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

AA

Um motor opera a 500 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 300 rpm é __________.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

0,6

0.6

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

A

O uso de linguagens de mais alto nível de abstração em aplicações embarcadas vem sendo imposto pelo aumento da complexidade dessas aplicações.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

A

O critério de Nyquist diz que a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser maior ou igual ao dobro da maior freqüência contida no sinal.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

AAA

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é a introdução de cache no sistema. A desvantagem desse método é o aumento da potência.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 14 of 17

A

Um Cross compiler é um compilador sendo executado em uma plataforma e gerando código executável em outra plataforma.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 15 of 17

A

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é substituir o algoritmo. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 16 of 17

AA

Para implementar uma função trigonométrica um programador C deve usar uma biblioteca (math.h) ao invés dele mesmo escrever em C o código que calcula a função (Usando série de Taylor, por exemplo). No contexto de aplicações embarcadas isso se faz porque ______________________, oferecendo menor tempo de computação.

Answer given:

O código da math.h foi escrito originalmente em assembly

Accepted answers:

a lib foi escrita originalmente em assembly

a biblioteca foi escrita originalmente em assembly

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: E)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

anna maciel

anna.carolina.maciel03@aluno.ifce.edu.br

IP: 2804:431:c7f3:a7b4:1867:fbf4:939e:6a09

SEMB-P2

SEMB.IFCE

This Test was automatically finished when either:

1. Its time limit was reached when taking the Test.

2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 8 Correct 5 Incorrect 4 Unanswered

Question 1 of 17

AAA

66.7%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

12 out of 18

00:40:02

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 2 of 17

AA

Nem sempre uma estratégia que reduz a potência de um sistema digital leva a uma redução na sua energia.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 3 of 17

AAA

O ASSP e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior desempenho (velocidade) e eficiência energética.

Correct answer: B) Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AAA

O DSP é um exemplo de arquitetura (ISA) personalizada pra um certo domínio de aplicação. Com isso se pode diminuir o tempo de computação sem ter que recorrer a altas freqüências de clock.

Correct answer: A)

Selected answer: No answer given

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 5 of 17

A

Diminuir a memória de um SoC tem um benefício duplo, no preço e na potência dissipada.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 6 of 17

A

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou ao uso de linguagens de mais alto nível de abstração.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

A

UART adota comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

A

Processador, Memórias e dispositivos de E/S são os elemento que compõem um SoC (System on Chip).

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 10 of 17

A

Um processador (CPU) apresenta maior ___________ e menor _______________ como vantagens, se comparado com um circuito dedicado.

Answer given:

Flexibilidade; Desempenho

Accepted answers:

flexibilidade, custo por unidade

flexibilidade; custo por unidade

flexibilidade, custo

flexibilidade, preço por unidade

flexibilidade, preço

flexibilidade; preço

Points: 1 out of 2

Question 11 of 17

AA

Estudos indicam que cerca de 75% do código de aplicações embarcadas em microcontroladores foi escrito em Assembly.

Isso ocorre porque a equipe do projeto usou _______________.

Answer given:

bibliotecas

Accepted answers:

bibliotecas escritas em assembly

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

AAA

Os _____________ usados com a interface UART de um microcontrolador permitem elevar as tensões aplicadas no cabo de conexão.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

drivers RS-232

driver RS232

Points: 0 out of 1

Question 13 of 17

A

Um processador "de prateleira" apresenta menor desempenho (velocidade) que um processador soft-core (implementado em FPGA) equivalente.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

AAA

a) As aplicações embarcadas antigamente eram escritas em linguagem ________________ . __________________ era uma das razões para isso.

Answer given:

Assembly, Não existir compilador

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 2 out of 2

Question 15 of 17

A

Segundo o critério de Nyquist, a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser maior ou igual à maior freqüência contida no sinal.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 16 of 17

AA

Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de integração simples, o tempo de uma conversão é de ________ .

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

5,12 ms

5,12ms

0,00512 s

5.12 ms

5.12ms

Points: 0 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: No answer given

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

angelo serra

angelo.serra43@aluno.ifce.edu.br

IP: 189.113.211.13

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 8 Correct 1 Partially Correct 4 Incorrect 4 Unanswered

Question 1 of 17

AA

61.1%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

11 out of 18

00:39:36

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

Um motor opera a 600 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é __________.

Answer given:

0,75

Accepted answers:

0,75

0.75

Points: 1 out of 1

Question 2 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para diminuir a sua potência de operação.

Correct answer: B)

Selected answer: No answer given

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 3 of 17

AAA

Um ASIC implementa uma lógica dedicada (específica) para uma aplicação. Essa estratégia permite uma menor potência dissipada pelo dispositivo podendo manter o tempo de computação de um processador de propósito geral.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

A

Na comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock. É o caso do SPI.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

A

Segundo o critério de Nyquist, a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser maior ou igual à maior freqüência contida no sinal.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 6 of 17

A

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é aumentar a freqüência de operação do processador. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 7 of 17

A

Um compilador sendo executado em uma plataforma e gerando código executável em outra plataforma é chamado Cross compiler.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A)

True

B)

False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

AA

Para implementar uma função trigonométrica um programador C deve usar uma biblioteca (math.h) ao invés dele mesmo escrever em C o código que calcula a função (Usando série de Taylor, por exemplo). No contexto de aplicações embarcadas isso se faz porque ______________________, oferecendo menor tempo de computação.

Answer given:

a função da biblioteca math.h já está escrita em assembly

Accepted answers:

a lib foi escrita originalmente em assembly

a biblioteca foi escrita originalmente em assembly

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

A

Um processador (CPU) apresenta menor _____________ e menor _______________ como desvantagens, se comparado com um circuito dedicado.

Answer given:

desempenho

Accepted answers:

eficiência energética, desempenho

eficiência energética; desempenho

desempenho, eficiência energética

Points: 1 out of 2

Question 10 of 17

AA2

Sistemas híbridos são SoC que oferecem _______________ como parte de usa lógica interna.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

um módulo FPGA

um FPGA

um módulo reconfigurável

um reconfigurável

FPGA

Points: 0 out of 1

Question 11 of 17

A

O _______________ é um exemplo de processador soft-core.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

MicroBlaze

NIOS II

NIOS 2

OpenRISC

Leon3

Points: 0 out of 1

Question 12 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

AAA

______________ foi a linguagem de programação usada nas primeiras aplicações embarcadas. Uma das razões para isso era ___________________.

Answer given:

Assembly / poder acessar diretamente o hardware

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a simplicidade das aplicações

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 1 out of 2

Question 14 of 17

A

Compiladores não são muito eficientes ao traduzir código a partir da linguagem de alto nível. A solução para isso é os projetos de aplicações embarcadas contarem com algum desenvolvedor em Assembly.

Correct answer: B)

Selected answer: No answer given

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

AAA

O FPGA e o ASIC são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior flexibilidade e menor time-to-market.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 16 of 17

AA

Os processadores VLIW apresentam menor desempenho que os superescalares convencionais, por isso dissipam menor potência.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

daniel araujo

daniel.ferreira.araujo07@aluno.ifce.edu.br

IP: 168.196.104.190

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 8 Correct 1 Partially Correct 7 Incorrect 1 Unanswered

Question 1 of 17

A

55.6%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

10 out of 18

00:39:55

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

Segundo o critério de Nyquist, a maior freqüência contida num sinal não deve ultrapassar a metade da freqüência de amostragem para digitalização do sinal.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 2 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua robustez.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17

A

Um processador (CPU) pode apresentar menor ____________ como desvantagem, se comparado a um circuito dedicado, mas tem maior ____________ como vantagem.

Answer given:

desempenho,custo beneficio

Accepted answers:

eficiência energética, flexibilidade

desempenho, flexibilidade

desempenho; flexibilidade

eficiência energética; flexibilidade

Points: 1 out of 2

Question 4 of 17

AA

Um motor opera a 600 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é __________.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

0,75

0.75

Points: 0 out of 1

Question 5 of 17

AA

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou à necessidade de combinar em um projeto diferentes linguagens, como Assembly e Python.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 6 of 17

AA

Uma redução de energia de um sistema digital necessariamente está associada a uma redução na potência.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

AAA

Um ASIP possui instruções especializadas para atender a um certo domínio de aplicações. Isso aumenta o seu time-to-

market, comparado com um microprocessador, já que requer programadores especializados.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 8 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

A

Medimos o tempo de execução de um trecho de código usando o osciloscópio para observar os sinais Tx e Rx.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

AAA

a) As aplicações embarcadas antigamente eram escritas em linguagem ________________ . __________________ era uma das razões para isso.

Answer given:

Assembly,memoria

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 1 out of 2

Question 11 of 17 A

O padrão Bluetooth opera a uma taxa de comunicação menor que o Wi-fi, mas o que o torna atraente é a menor potência dissipada.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

A

O uso de linguagens de mais alto nível de abstração em aplicações embarcadas vem sendo imposto pelo aumento da complexidade dessas aplicações.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 14 of 17

A

Processador, Memórias e dispositivos de E/S são os elemento que compõem um SoC (System on Chip).

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 15 of 17 A

O _______________ é um exemplo de processador soft-core.

Answer given:

RISC

Accepted answers:

MicroBlaze

NIOS II

NIOS 2

OpenRISC

Leon3

Points: 0 out of 1

Question 16 of 17

AAA

O ASSP e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior desempenho (velocidade) e eficiência energética.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: D)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

lucas lima

francisco.lucas.lima07@aluno.ifce.edu.br

IP: 187.86.207.124

SEMB-P2

SEMB.IFCE

This Test was automatically finished when either:

1. Its time limit was reached when taking the Test.

2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 12 Correct 1 Partially Correct 4 Incorrect

Question 1 of 17

AAA

73.7%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

14 out of 19

00:40:03

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ________________ . _________________ e _________________ eram as razões para isso.

Answer given:

Assembly, linguagem não estruturada, acesso facilitado ao hardware

Accepted answers:

Assembly, A falta de compiladores, a baixa complexidade das aplicações

Assembly, A baixa complexidade das aplicações, a falta de compiladores

Assembly, A simplicidade das aplicações, a falta de compiladores

Points: 1 out of 3

Question 2 of 17

A

Aumentar a freqüência de operação do processador é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17 AA

Para implementar uma função trigonométrica um programador C deve usar uma biblioteca (math.h) ao invés dele mesmo escrever em C o código que calcula a função (Usando série de Taylor, por exemplo). No contexto de aplicações embarcadas isso se faz porque ______________________, o que implica em menor tempo de desenvolvimento.

Answer given:

o código da biblioteca foi escrito em Assembly

Accepted answers:

o código da biblioteca já está pronto

o código da lib já está pronto

Points: 0 out of 1

Question 4 of 17

AAA

O ASIC e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior flexibilidade e menor tempo de projeto.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AA

Ao se aplicar uma estratégia que reduza a potência de um sistema digital haverá um benefício extra de também reduzir a sua energia.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 6 of 17

AAA

O DSP é um exemplo de arquitetura (ISA) personalizada pra um certo domínio de aplicação. Com isso se pode diminuir o tempo de computação sem ter que recorrer a altas freqüências de clock.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

A

O uso de linguagens de mais alto nível de abstração em aplicações embarcadas vem sendo imposto pelo aumento da complexidade dessas aplicações.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

AA

Um motor opera a 600 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é __________.

Answer given:

0.9

Accepted answers:

0,75

0.75

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

A

No padrão SPI o endereço de destino da mensagem vai na própria mensagem.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17 A

Um processador (CPU) apresenta maior ___________ e menor _______________ como vantagens, se comparado com um circuito dedicado.

Answer given:

flexibilidade, custo

Accepted answers:

flexibilidade, custo por unidade

flexibilidade; custo por unidade

flexibilidade, custo

flexibilidade, preço por unidade

flexibilidade, preço

flexibilidade; preço

Points: 2 out of 2

Question 12 of 17

A

O _______________ é um exemplo de processador soft-core.

Answer given:

MicroBlaze

Accepted answers:

MicroBlaze

NIOS II

NIOS 2

OpenRISC

Leon3

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

AA2

Os Reconfiguráveis oferecem como vantagens sobre o(s) _______________ maior flexibilidade e menor tempo de prototipação.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 14 of 17 AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua robustez.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

A

O termo duty cycle (ciclo de trabalho), na modulação conhecida como PWM, descreve a proporção de tempo ligado em relação a um período de tempo.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 16 of 17

A

Processador, Memórias e dispositivos de E/S são os elemento que compõem um SoC (System on Chip).

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

josafa santiago

josafa.alencar.santiago60@aluno.ifce.edu.br

IP: 2804:2d5c:a0:424:b53c:2b70:fecd:d487

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 9 Correct 1 Partially Correct 7 Incorrect

Question 1 of 17

AAA

66.7%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

12 out of 18

00:40:02

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ______________ . Uma das razões para isso era _______________.

Answer given:

assembly, software simples

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 2 out of 2

Question 2 of 17

AA

Uma redução de energia de um sistema digital necessariamente está associada a uma redução na potência.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 3 of 17

A

Na comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock. É o caso da UART.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A)

True

B)

False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AA

As funções (em software) que usam os recursos de um ASIP (Application-Specific Instruction set Processor) são escritas originalmente em assembly.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. A desvantagem desse método é o aumento da potência.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 6 of 17

A

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou ao uso de linguagens de mais alto nível de abstração.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

A

Substituir o algoritmo é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método pode diminuir a energia.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

A

Um processador (CPU) apresenta menor __________ e maior _______________ como vantagens, se comparado com um circuito dedicado.

Answer given:

custo, flexibilidade

Accepted answers:

custo por unidade, flexibilidade

custo por unidade; flexibilidade

custo, flexibilidade

preço por unidade, flexibilidade

preço por unidade; flexibilidade

preço, flexibilidade

preço; flexibilidade

Points: 2 out of 2

Question 9 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua taxa de transmissão.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 10 of 17

AAA

O ASIC e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o ASIC pode oferecer maior desempenho (velocidade) e eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

AAA

Um exemplo de arquitetura (ISA) personalizada pra um certo domínio de aplicação é o DSP. Essa estratégia permite uma menor potência dissipada pelo dispositivo podendo manter o tempo de computação de um processador de propósito geral.

Correct answer: A) Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 12 of 17

A

Um SoC (System on Chip) é composto de Processador, Memórias e dispositivos de E/S.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

A

A taxa (ou freqüência) de um conversor analógico-digital se refere ao numero de digitalizações feitas por unidade de tempo.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

A

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta menor eficiência energética que um processador "de prateleira" equivalente.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

AA

Um motor opera a 1000 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é __________.

Answer given:

1,8

Accepted answers:

0,45

0.45

Points: 0 out of 1

Question 16 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

leonardo costa

leonardo.holanda.costa06@aluno.ifce.edu.br

IP: 131.161.109.112

SEMB-P2

SEMB.IFCE

This Test was automatically finished when either:

1. Its time limit was reached when taking the Test.

2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 6 Correct 9 Incorrect 2 Unanswered

Question 1 of 17

AA

52.8%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

9.5 out of 18

00:40:02

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de aproximação sucessiva, o tempo de uma conversão é de ________ us.

Answer given:

512

Accepted answers:

50

Points: 0 out of 1

Question 2 of 17

AAA

______________ foi a linguagem de programação usada nas primeiras aplicações embarcadas. Uma das razões para isso era ___________________.

Answer given:

Assembly,Desempenho

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a simplicidade das aplicações

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 1 out of 2

Question 3 of 17

AA

Nem sempre uma estratégia que reduz a potência de um sistema digital leva a uma redução na sua energia.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

A

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou ao uso de linguagens de mais alto nível de abstração.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 6 of 17

A

______ é o tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado.

Answer given:

Time-to-market

Accepted answers:

Time-to-market

Time to market

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17 A

Um processador (CPU) pode apresentar menor ____________ como desvantagem, se comparado a um circuito dedicado, mas tem maior ____________ como vantagem.

Answer given:

Desempenho,Proposito geral

Accepted answers:

eficiência energética, flexibilidade

desempenho, flexibilidade

desempenho; flexibilidade

eficiência energética; flexibilidade

Points: 1.5 out of 2

Question 8 of 17

AA

Estudos indicam que cerca de 75% do código de aplicações embarcadas em microcontroladores foi escrito em Assembly. Isso ocorre porque a equipe do projeto usou _______________.

Answer given:

bibliotecas

Accepted answers:

bibliotecas escritas em assembly

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

A

Aumentar a memória de um SoC tem um prejuízo duplo, no preço e na potência dissipada.

Correct answer: A)

Selected answer: No answer given

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

AA2

SoC que oferecem _______________ como parte de usa lógica interna são chamados sistemas híbridos.

Answer given:

FPGA

Accepted answers:

um módulo FPGA

um módulo reconfigurável

um FPGA

um reconfigurável

FPGA

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

AAA

O FPGA e o ASSP são tecnologias disponíveis para se implementar uma aplicação embarcada. O ASSP oferece maior eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

AAA

Um ASIC implementa uma lógica dedicada (específica) para uma aplicação. Essa estratégia permite uma menor potência dissipada pelo dispositivo podendo manter o tempo de computação de um processador de propósito geral.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 13 of 17

A

Um processador "de prateleira" apresenta menor desempenho (velocidade) que um processador soft-core (implementado em FPGA) equivalente.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua taxa de transmissão.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A)

True

B)

False

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

A

O padrão I2C utiliza apenas um fio para tráfego de dados enquanto o SPI utiliza dois.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 16 of 17

A

Segundo o critério de Nyquist, a maior freqüência contida num sinal não deve ultrapassar a metade da freqüência de amostragem para digitalização do sinal.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: No answer given

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

josafa santiago

josafa.alencar.santiago60@aluno.ifce.edu.br

IP: 2804:2d5c:a0:424:b53c:2b70:fecd:d487

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 9 Correct 1 Partially Correct 7 Incorrect

Question 1 of 17

AAA

66.7%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

12 out of 18

00:40:02

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ______________ . Uma das razões para isso era _______________.

Answer given:

assembly, software simples

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 2 out of 2

Question 2 of 17

AA

Uma redução de energia de um sistema digital necessariamente está associada a uma redução na potência.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 3 of 17

A

Na comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock. É o caso da UART.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A)

True

B)

False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AA

As funções (em software) que usam os recursos de um ASIP (Application-Specific Instruction set Processor) são escritas originalmente em assembly.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. A desvantagem desse método é o aumento da potência.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 6 of 17

A

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou ao uso de linguagens de mais alto nível de abstração.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

A

Substituir o algoritmo é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método pode diminuir a energia.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

A

Um processador (CPU) apresenta menor __________ e maior _______________ como vantagens, se comparado com um circuito dedicado.

Answer given:

custo, flexibilidade

Accepted answers:

custo por unidade, flexibilidade

custo por unidade; flexibilidade

custo, flexibilidade

preço por unidade, flexibilidade

preço por unidade; flexibilidade

preço, flexibilidade

preço; flexibilidade

Points: 2 out of 2

Question 9 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua taxa de transmissão.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 10 of 17

AAA

O ASIC e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o ASIC pode oferecer maior desempenho (velocidade) e eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

AAA

Um exemplo de arquitetura (ISA) personalizada pra um certo domínio de aplicação é o DSP. Essa estratégia permite uma menor potência dissipada pelo dispositivo podendo manter o tempo de computação de um processador de propósito geral.

Correct answer: A) Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 12 of 17

A

Um SoC (System on Chip) é composto de Processador, Memórias e dispositivos de E/S.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

A

A taxa (ou freqüência) de um conversor analógico-digital se refere ao numero de digitalizações feitas por unidade de tempo.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

A

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta menor eficiência energética que um processador "de prateleira" equivalente.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

AA

Um motor opera a 1000 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é __________.

Answer given:

1,8

Accepted answers:

0,45

0.45

Points: 0 out of 1

Question 16 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

alcides mendes

jose.alcides.mendes60@aluno.ifce.edu.br

IP: 2804:7f7:e284:f105:1ce0:9fcc:1cf0:80ff

SEMB-P2

SEMB.IFCE

This Test was automatically finished when either:

1. Its time limit was reached when taking the Test.

2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 10 Correct 1 Partially Correct 3 Incorrect 3 Unanswered

Question 1 of 17

AAA

68.4%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

13 out of 19

00:40:02

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ________________ . _________________ e _________________ eram as razões para isso.

Answer given:

Assembly, Desempenho e null

Accepted answers:

Assembly, A falta de compiladores, a baixa complexidade das aplicações

Assembly, A baixa complexidade das aplicações, a falta de compiladores

Assembly, A simplicidade das aplicações, a falta de compiladores

Points: 1 out of 3

Question 2 of 17

A

O critério de Nyquist diz que a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser menor ou igual à metade da maior freqüência contida no sinal.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17 A

SPI e I2C adotam comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AAA

O FPGA e o ASSP são tecnologias disponíveis para se implementar uma aplicação embarcada. O ASSP oferece maior eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AA

Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de integração simples, o tempo de uma conversão é de ________ .

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

5,12 ms

5,12ms

0,00512 s

5.12 ms

5.12ms

Points: 0 out of 1

Question 6 of 17

AAA

Os _____________ usados com a interface UART de um microcontrolador permitem elevar as tensões aplicadas no cabo de conexão.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

drivers RS-232

driver RS232

Points: 0 out of 1

Question 7 of 17

A

Um processador (CPU) pode apresentar maior __________ como vantagem, se comparado a um circuito dedicado, mas tem menor ____________ como desvantagem.

Answer given:

desempenho, economia de energia

Accepted answers:

flexibilidade, desempenho

flexibilidade, eficiência energética

flexibilidade; desempenho

flexibilidade; eficiência energética

Points: 1 out of 2

Question 8 of 17

A

Um processador "de prateleira" apresenta maior eficiência energética que um processador soft-core (implementado em FPGA) equivalente.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

A

O uso de linguagens de mais alto nível de abstração em aplicações embarcadas vem sendo imposto pelo aumento da complexidade dessas aplicações.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 10 of 17

AA

Nem sempre uma estratégia que reduz a potência de um sistema digital leva a uma redução na sua energia.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A)

True

B)

False

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

A

Substituir o algoritmo é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método pode diminuir a energia.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 13 of 17

AAA

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é a introdução de cache no sistema. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 14 of 17

AAA

Um ASIP possui instruções especializadas para atender a um certo domínio de aplicações. Isso aumenta o seu time-to market, comparado com um microprocessador, já que requer programadores especializados.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 15 of 17

AA

Estudos indicam que cerca de 75% do código de aplicações embarcadas em microcontroladores foi escrito em Assembly. Isso ocorre porque a equipe do projeto usou _______________.

Answer given:

bibliotecas/libs

Accepted answers:

bibliotecas escritas em assembly

Points: 1 out of 1

Question 16 of 17

A

______ é o tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

Time-to-market

Time to market

Points: 0 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

joyce silva

joyce.kelle.silva06@aluno.ifce.edu.br

IP: 2804:2d5c:a0:424:3199:e2eb:ce71:22f9

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 8 Correct 1 Partially Correct 8 Incorrect

Question 1 of 17

AAA

61.1%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

11 out of 18

00:39:57

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

Para aumentar o alcance da interface UART de um microcontrolador se elevam as tensões aplicadas no cabo de conexão. Isso pode ser feito pelo(s) ______________.

Answer given:

transmissores

Accepted answers:

drivers RS-232

driver RS232

Points: 0 out of 1

Question 2 of 17

A

Medimos o tempo de execução de um trecho de código usando o osciloscópio para observar os sinais Tx e Rx.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17

AA

Nem sempre uma estratégia que reduz a potência de um sistema digital leva a uma redução na sua energia.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A)

True

B)

False

Points: 0 out of 1

Question 4 of 17

A

Segundo o critério de Nyquist, a maior freqüência contida num sinal não deve ultrapassar a metade da freqüência de amostragem para digitalização do sinal.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 5 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 6 of 17

A

Compiladores não são muito eficientes ao traduzir código a partir da linguagem de alto nível. A solução para isso é os projetos de aplicações embarcadas contarem com algum desenvolvedor em Assembly.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

AA

Um dos motivos para a Linguagem C ser predominante no desenvolvimento de aplicações embarcadas é a disponibilidade de compiladores para todas as plataformas.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A)

True

B)

False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

A

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta maior desempenho (velocidade) que um processador "de prateleira" equivalente.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

AAA

Um ASIP possui instruções especializadas para atender a um certo domínio de aplicações. Isso aumenta o seu time-to market, comparado com um microprocessador, já que requer programadores especializados.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

A

Um processador (CPU) apresenta menor _____________ e menor _______________ como desvantagens, se comparado com um circuito dedicado.

Answer given:

desempenho, time-to-market

Accepted answers:

eficiência energética, desempenho

eficiência energética; desempenho

desempenho, eficiência energética

Points: 1 out of 2

Question 11 of 17

A

Nos barramentos de comunicação, como o I2C, os mesmos sinais conectam todos os dispositivos. Já no padrão UART, a conexão é ponto a ponto.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

AAA

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ______________ . Uma das razões para isso era _______________.

Answer given:

assembly,software simples

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 2 out of 2

Question 13 of 17

AA

Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de aproximação sucessiva, o tempo de uma conversão é de ________ us.

Answer given:

20

Accepted answers:

50

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

A

O tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado e chamado __________

Answer given:

time-to-market

Accepted answers:

Time-to-market

Time to market

Points: 1 out of 1

Question 15 of 17 AA2

Sistemas híbridos são SoC que oferecem _______________ como parte de usa lógica interna.

Answer given:

FPGA

Accepted answers:

um módulo FPGA

um FPGA

um módulo reconfigurável

um reconfigurável

FPGA

Points: 1 out of 1

Question 16 of 17

AAA

O FPGA e o ASSP são tecnologias disponíveis para se implementar uma aplicação embarcada. O ASSP oferece maior eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

17/09/2020 Prova 1

Prova 1 Total de pontos 19/32

O endereço de e-mail do participante (joyce.kelle.silva06@aluno.ifce.edu.br) foi registrado durante o envio deste formulário.

0 de 0 pontos

Nome: *

Joyce Kelle da Silva

Instruções 0 de 0 pontos

Você pode avançar e voltar nas páginas da prova. Ela só será fechada quando você confirmar a última página. A ultima seção é uma pesquisa e não conta pontos pra sua avaliação.

Tempo estimado 40 minutos.

Fique atento(a). Ao terminar o tempo estabelecido, a prova será ENCERRADA. Se você não tiver concluído, NÃO PODERÁ mais enviá-la.

Seção 1 7 de 8 pontos

Escolha se a afirmação é Verdadeira ou Falsa. ATENÇÃO: Duas respostas erradas anulam uma certa. Você pode deixar questões em branco.

A comunicação por par trançado é mais robusta que a tradicional (sinal

1/1

gnd). Isso se deve ao uso de circuitos eletrônicos mais rápidos pra

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 1/7

17/09/2020 Prova 1

implementar a conexão com o meio físico de comunicação.

1. Verdadeiro

2. Falso

Um ASIP possui instruções especializadas para atender a um certo

1/1

domínio de aplicações. Isso aumenta o seu time-to-market, comparado com um microprocessador, já que requer programadores especializados.

1. Verdadeiro

2. Falso

Segundo o critério de Nyquist, a maior freqüência contida num sinal não

0/1

deve ultrapassar a metade da freqüência de amostragem para digitalização do sinal.

1. Verdadeiro

2. Falso

Resposta correta

Verdadeiro

O padrão I2C utiliza apenas um fio para tráfego de dados enquanto o SPI

1/1

utiliza dois.

1. Verdadeiro

2. Falso

Dado um ADC com resolução de 12 bits, frequência de clock de 100 kHz

1/1

e que utiliza o método de aproximação sucessiva, o tempo de uma conversão é de 120 us.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 2/7

17/09/2020 Prova 1

1. Verdadeiro

2. Falso

Processadores com conjunto de instruções comprimidas (como o

1/1

Thumb do ARM) permitem otimizar o tempo de computação pela diminuição do tempo de acesso à memória.

1. Verdadeiro

2. Falso

Os processadores VLIW dissipam menor potência que os superescalares

1/1

convencionais. Isso é conseqüência de seu menor desempenho. 1. Verdadeiro

2. Falso

O mercado adotou o uso generalizado de SoC (System on Chip) em

1/1

aplicações embarcadas de baixo custo devido à menor potência dissipada por essas plataformas.

1. Verdadeiro

2. Falso

Seção 2 10 de 16 pontos

Complete os espaços. Quando houver mais de um campo de resposta, separe por ponto-e-vírgula.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 3/7

17/09/2020 Prova 1

Complete os espaços. Quando houver mais de um campo de resposta, separe-as por ponto-e-vírgula.

É dada uma aplicação embarcada em uma plataforma que consome

0/1

400mA com uma tensão de 3,3V. Uma bateria de 3,6V deve ser capaz de fornecer no mínimo ________ W para alimentar esse sistema.

Resposta correta

1,32

Considere uma aplicação que é ativada em períodos regulares (T). Ela

0/3

roda por um tempo (t1) e desliga o sistema no restante do tempo. Mantendo o algoritmo e a tensão do processador e diminuindo a freqüência de clock, a Potência máxima do sistema vai ________ e a Energia vai _______; desde que o novo tempo de computação (t2) seja menor do que _______.

menor, diminuir, t1

Resposta correta

diminuir; se manter; T

_______ é um barramento de comunicação, em que os mesmos fios

2/2

conectam todos os dispositivos (nós). Já no padrão _______, a conexão é ponto a ponto.

I2C; UART

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 4/7

17/09/2020 Prova 1

Tanto o _________ quanto o __________ são chips projetados para uma

2/3

aplicação específica. A diferença entre eles está no(a) ___________.

ASIC;ASSP;generalização de uso

Resposta correta

ASIC; ASSP; mercado alvo

Um motor opera a 500 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V.

0/1

Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. ________ é o valor do ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm.

Resposta correta

0,9

Os processadores de 8 bits apresentam menor ________ e menor

2/2

________ como vantagens sobre os de 32 bits.

consumo energético; custo

Resposta correta

preço; potência

A _________ de um Conversor Digital-Analógico está ligada ao número de

1/1

bits que ele utiliza.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 5/7

17/09/2020 Prova 1

q

resolução

Resposta correta

resolução

O modelo de programação “laço combinado com serviço de

1/1

interrupção” é superior ao modelo _________ para aplicações

embarcadas com tarefas que sejam sensíveis a atrasos.

laço simples

Um System on Chip é composto de ___________, ___________ e

2/2

dispositivos de E/S.

processador; memória

Resposta correta

Processador; Memórias

Seção 3 2 de 8 pontos

Descreva e exemplifique uma estratégia de redução da potência de um

0/4

sistema digital que também leve à redução na energia. Explique.

Cite um sistema operacional usado em aplicações embarcadas e indique

1/2

uma plataforma compatível com ele.

MbedOS, Arduino Uno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 6/7

17/09/2020 Prova 1

Defina time-to-market no contexto de sistemas embarcados. 1/2

É o tempo que necessita entre a ideia inicial do produto e a sua oficial disponibilidade pro mercado.

Feedback

Tempo necessário desde a idealização de uma produto até a sua chega ao mercado. Fundamental na competição entre os produtos de eletrônica de consumo, principalmente.

Finalização 0 de 0 pontos

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação? *

1 2 3 4 5

Muito Fácil

Acrescente algum comentário, se quiser.

Este formulário foi criado em IFCE - Instituto Federal do Ceará.

Formulários

Muito Difícil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJiVSLYu6aq6LrZXoziKJPpSkqj-FYxn-3t_9tAdGg4BYlA/viewscore?sid=181e4f190573df7b&vc=0&… 7/7

suzane silva

suzane.souto.silva02@aluno.ifce.edu.br

IP: 45.186.84.98

SEMB-P2

SEMB.IFCE

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 12 Correct 1 Partially Correct 4 Incorrect

Question 1 of 17

AA

83.3%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

15 out of 18

00:39:59

Mon 31 Aug '20 16:11 Mon 31 Aug '20 16:51

A linguagem C tem acesso mais facilitado ao hardware. Isso torna a execução do programa mais rápido, comparado com linguagens orientadas a objeto.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 2 of 17

AA

Um motor opera a 500 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 300 rpm é __________.

Answer given:

0,6

Accepted answers:

0,6

0.6

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17

A

______ é o tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado. Answer given:

Time-to-market

Accepted answers:

Time-to-market

Time to market

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AAA

O DSP utiliza instruções do tipo SIMD. Isso permite diminuir o tempo de computação e a aumentar a eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para diminuir a sua potência de operação.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 6 of 17

A

O critério de Nyquist diz que a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser menor ou igual à metade da maior freqüência contida no sinal.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17

AAA

O FPGA e o ASSP são tecnologias disponíveis para se implementar uma aplicação embarcada. O ASSP oferece maior eficiência energética.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 8 of 17

AA

Nem sempre uma estratégia que reduz a potência de um sistema digital leva a uma redução na sua energia. Já uma redução de energia necessariamente está associada a uma redução na potência.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

AAA

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 10 of 17

A

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta maior desempenho (velocidade) que um processador "de prateleira" equivalente.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

A

Compiladores não são muito eficientes ao traduzir código a partir da linguagem de alto nível. A solução para isso é os projetos de aplicações embarcadas contarem com algum desenvolvedor em Assembly.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 12 of 17

AAA

______________ foi a linguagem de programação usada nas primeiras aplicações embarcadas. Uma das razões para isso era ___________________.

Answer given:

Assembly; não existiam compiladores

Accepted answers:

Assembly, a falta de compiladores

Assembly, a simplicidade das aplicações

Assembly, a baixa complexidade das aplicações

Points: 2 out of 2

Question 13 of 17

AA2

Os Reconfiguráveis oferecem como vantagens sobre o(s) _______________ maior flexibilidade e menor tempo de prototipação.

Answer given:

ASIC

Accepted answers:

ASIC

Points: 1 out of 1

Question 14 of 17

A

Os padrões I2C e SPI permitem operar a uma taxa de transmissão maior que a UART.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 15 of 17

A

Um processador (CPU) pode apresentar menor ____________ como desvantagem, se comparado a um circuito dedicado,

mas tem maior ____________ como vantagem.

Answer given:

Economia de energia; desempenho

Accepted answers:

eficiência energética, flexibilidade

desempenho, flexibilidade

desempenho; flexibilidade

eficiência energética; flexibilidade

Points: 1 out of 2

Question 16 of 17

A

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é aumentar a freqüência de operação do processador. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: D)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

tallita silveira

tallita.maria.silveira06@aluno.ifce.edu.br

IP: 2804:14c:de85:8810:d09b:bece:6458:35f6

SEMB-P2

SEMB.IFCE

This Test was automatically finished when either:

1. Its time limit was reached when taking the Test.

2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 7 Correct 1 Partially Correct 8 Incorrect 1 Unanswered

Question 1 of 17

AA

52.6%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

10 out of 19

00:40:05

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

Os processadores VLIW possuem menor número de unidades funcionais que os superescalares convencionais, diminuindo a potência dissipada.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 2 of 17

A

Processador, Memórias e dispositivos de E/S são os elemento que compõem um SoC (System on Chip).

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 3 of 17

AAA

O DSP é um exemplo de arquitetura (ISA) personalizada pra um certo domínio de aplicação. Com isso se pode diminuir o tempo de computação sem ter que recorrer a altas freqüências de clock.

Correct answer: A) Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AA2

Sistemas híbridos são SoC que oferecem _______________ como parte de usa lógica interna.

Answer given:

FPGA

Accepted answers:

um módulo FPGA

um FPGA

um módulo reconfigurável

um reconfigurável

FPGA

Points: 1 out of 1

Question 5 of 17

AA

Um dos motivos para a Linguagem C ser predominante no desenvolvimento de aplicações embarcadas é a disponibilidade de compiladores para todas as plataformas.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 6 of 17

A

Um processador "de prateleira" apresenta maior eficiência energética que um processador soft-core (implementado em FPGA) equivalente.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 7 of 17 AA

Um motor opera a 500 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 300 rpm é __________.

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

0,6

0.6

Points: 0 out of 1

Question 8 of 17

A

No padrão SPI o endereço de destino da mensagem vai na própria mensagem.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

A

A taxa (ou freqüência) de um conversor analógico-digital se refere ao numero de digitalizações feitas por unidade de tempo.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

AAA

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ________________ . _________________ e _________________ eram as razões para isso.

Answer given:

assembly; otimo desempenho; bibliotecas

Accepted answers:

Assembly, A falta de compiladores, a baixa complexidade das aplicações

Assembly, A baixa complexidade das aplicações, a falta de compiladores

Assembly, A simplicidade das aplicações, a falta de compiladores

Points: 1 out of 3

Question 11 of 17

A

Medimos o tempo de execução de um trecho de código usando o osciloscópio para observar os sinais Tx e Rx.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 12 of 17

A

Um processador (CPU) pode apresentar menor ____________ como desvantagem, se comparado a um circuito dedicado, mas tem maior ____________ como vantagem.

Answer given:

desempenho; economia de energia

Accepted answers:

eficiência energética, flexibilidade

desempenho, flexibilidade

desempenho; flexibilidade

eficiência energética; flexibilidade

Points: 2 out of 2

Question 13 of 17

A

O uso de linguagens de mais alto nível de abstração em aplicações embarcadas vem sendo imposto pelo aumento da complexidade dessas aplicações.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

AAA

Quando é necessário prolongar os cabos de conexão entre computadores ligados por uma interface UART, uma da estratégias é aumentar os níveis de tensão. Os ___________ podem ser usados para isso.

Answer given:

transmissores

Accepted answers:

drivers RS-232

drivers RS232

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

AAA

O FPGA e o ASIC são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o ASIC apresenta menor time-to-market.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 16 of 17

AAA

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é a introdução de cache no sistema. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: C)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com

thiago arruda

thiago.marques.arruda05@aluno.ifce.edu.br

IP: 200.194.98.66

SEMB-P2

SEMB.IFCE

This Test was automatically finished when either:

1. Its time limit was reached when taking the Test.

2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

Answers

Correctly answered Incorrectly answered Missed correct option All Questions 5 Correct 1 Partially Correct 8 Incorrect 3 Unanswered

Question 1 of 17

AAA

39.5%

Points:

Duration:

Date started: Date finished: 0 Left

7.5 out of 19

00:40:04

Mon 31 Aug '20 16:10 Mon 31 Aug '20 16:50

Um ASIC implementa uma lógica dedicada (específica) para uma aplicação. Essa estratégia permite uma menor potência dissipada pelo dispositivo podendo manter o tempo de computação de um processador de propósito geral.

Correct answer: A)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 2 of 17

AA2

O(s) __________ apresentam menor flexibilidade e maior tempo de prototipação como desvantagens em relação aos Reconfiguráveis.

Answer given:

chips dedicados

Accepted answers:

ASIC

Points: 0.5 out of 1

Question 3 of 17

A

UART adota comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock.

Correct answer: B) Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 4 of 17

AA

Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de integração simples, o tempo de uma conversão é de ________ .

Answer given:

No answer given

Accepted answers:

5,12 ms

5,12ms

0,00512 s

5.12 ms

5.12ms

Points: 0 out of 1

Question 5 of 17

AA

Os processadores VLIW apresentam menor desempenho que os superescalares convencionais, por isso dissipam menor potência.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 6 of 17

A

Um processador (CPU) pode apresentar maior __________ como vantagem, se comparado a um circuito dedicado, mas tem menor ____________ como desvantagem.

Answer given:

desempenho, economia de energia

Accepted answers:

flexibilidade, desempenho

flexibilidade, eficiência energética

flexibilidade; desempenho

flexibilidade; eficiência energética

Points: 1 out of 2

Question 7 of 17

A

O critério de Nyquist diz que a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser menor ou igual à metade da maior freqüência contida no sinal.

Correct answer: B)

Selected answer: A)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 8 of 17

A

Compiladores não são muito eficientes ao traduzir código a partir da linguagem de alto nível. A solução para isso é os projetos de aplicações embarcadas contarem com algum desenvolvedor em Assembly.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 9 of 17

AAA

O FPGA e o ASIC são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior flexibilidade e menor time-to-market.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 10 of 17

A

O tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado e chamado __________

Answer given:

time-to-market

Accepted answers:

Time-to-market

Time to market

Points: 1 out of 1

Question 11 of 17

AAA

As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem ________________ . _________________ e _________________ eram as razões para isso.

Answer given:

Assembly, ótimo desempenho, fácil acesso ao hardware

Accepted answers:

Assembly, A falta de compiladores, a baixa complexidade das aplicações

Assembly, A baixa complexidade das aplicações, a falta de compiladores

Assembly, A simplicidade das aplicações, a falta de compiladores

Points: 1 out of 3

Question 12 of 17

AA

Um dos motivos para a Linguagem C ser predominante no desenvolvimento de aplicações embarcadas é a disponibilidade de compiladores para todas as plataformas.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 13 of 17

A

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta menor eficiência energética que um processador "de prateleira" equivalente.

Correct answer: A)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 14 of 17

A

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é substituir o algoritmo. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

Correct answer: B)

Selected answer: No answer given

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 15 of 17

AAA

A técnica de salto de freqüência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua robustez.

Correct answer: A)

Selected answer: No answer given

A) B)

True False

Points: 0 out of 1

Question 16 of 17

AAA

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é a introdução de cache no sistema. A desvantagem desse método é o aumento da potência.

Correct answer: B)

Selected answer: B)

A) B)

True False

Points: 1 out of 1

Question 17 of 17

Generic

Qual o grau de dificuldade dessa avaliação?

Correct answer: A) B) C) D) E)

Selected answer: D)

A) B) C) D) E)

Muito Fácil Fácil

Média

Difícil

Muito Difícil

Points: 0 out of 0 www.classmarker.com